1. (8分)  In a Buck-Boost converter, consider all components to be ideal. Let input voltage Vd = 24V, D=0.6, and L=100μH, fs = 50kHz, Po=360W. 在Buck-Boost变换器中，假设所有元件都是理想的。设输入电压Vd= 24V，占空比D=0.6，电感为100μH，fs = 50kHz，Po=360W。

(1) Draw the Buck-Boost converter circuit diagram. 画出Buck-Boost变换器电路图。(1分)

(2) Derive the relationship between the output voltage Vo and input voltage Vd, when the inductor current is continuous. 推导电感电流连续时输出电压Vo与输入电压Vd之间的关系式。(2分)

(3) If the output voltage ripple ratio ∆Vo/Vo is less than 2%，please calculate the minimum value of C in this converter. 如果输出电压纹波比∆Vo/Vo小于2%，请计算该变换器中电容C的最小值。(2分)

(4) What is the voltage stress of the switch? 开关管的电压应力是多少? (1分)

(5) What is the advantage and disadvantage of this converter? 该变换器的优缺点是什么？(2分)

答案：

(1) Buck-Boost变换器电路图：

(2) 输出电压Vo与输入电压Vd的关系式根据伏秒平衡推导：

(3)

Vo=36V， ∆Vo/Vo<2%， ∆Vo=0.72V

Po =360W， Vo =36V ，Io =10A，Ts =20us，D =0.6，

代入得 Cmin = 166.6 μF

(4)开关管的电压应力： VT=Vd+Vo=24+36=60V

(5) 优点：电路可升压可降压。缺点：输入和输出反极性，开关管的电压、电流应力较大。

2.(7分)For the Flyback converter, input voltage is Vd, output voltage is Vo. 对于反激式转换器，输入电压为Vd，输出电压为Vo.

(1) Please draw the circuit diagram of flyback converter. 请画反激式变换器的电路图。(1分)

(2)Please answer how the Flyback converter is derived from Buck-Boost. 请回答反激转换器是如何从Buck-Boost中导出的。(1分)

(3) Why Flyback Converters Don't Need Magnetic Reset Circuits为什么反激式转换器不需要磁性复位电路。(1分)

(4) Draw the waveforms of vN1、i1 under CCM operation mode绘制CCM运行模式下vp、ip的波形。(2分)

(5) Please derive the relationship between Vo and Vd under CCM operation mode. 请推导CCM操作模式下Vo和Vd之间的关系。(2分)

Solution：

(1)

(2)第一步:加入隔离变压器;

第二部:将L和变压器集成在一起,用励磁电感代替L;

第三步:调整变压器次级位置;

第四步:将VT移至变压器下面.

(3) 反激电路可以实现自身复位，通过副边输出电压进行复位，能量消耗在负载上,因此不需要去磁电路。

(4)

(5)

根据

故有

在S导通期间，磁通变化量

在S截止期间，磁通变化量

在导通和截止期间。磁通的变化量应相等，故有

因此，

3.(6分)Full-bridge isolated DC-DC converter operates in a continuous-conduction mode are shown in Fig.1. Answer the following questions: 全桥隔离DC-DC转换器以连续导通模式运行，如图1所示。回答以下问题：

(1) Advantages and disadvantages of Full-bridge converters. 全桥变换器的优点和缺点。(2分)

(2) What are the driver circuit requirements for Full-bridge and Half-bridge circuits?全桥和半桥电路对驱动电路有什么要求? (1分)

(3) Derive the relationship between the output voltage Vo and input voltage Vd. 推导出输出电压Vo和输入电压Vd之间的关系。(1分)

(4) For identical input and output voltages and power ratings requires, please compares the turn ratios and switch current between the full-bridge and the half-bridge converter. 对于相同的输入和输出电压以及所需的额定功率，请比较全桥和半桥转换器之间的匝数比和开关电流。(2分)

Fig.1

Solution：

(1)优点:变压器双向励磁,容易达到最大功率。对功率开关管的耐压值要求较低，仅为推挽式变换器两个开关器件耐压的一半。

缺点:结构复杂,成本高,有直通问题,可靠性低,需要复杂的多组隔离驱动电路。

(2) 全桥电路需要四组驱动电路，由于有两个管子的发射极连在一起，可共用一个电源所以只需要三组电源；半桥电路需要两组驱动电路，两组电源。

(3) 推导输入、输出电压之间的关系

,

(4)